Application AQL Quality Control : Guide Simple & Objectifs

🎯 Objectif Général de la Plateforme

La plateforme a pour objectif de numériser et centraliser l'intégralité du contrôle qualité en atelier. Elle élimine les fiches papier, sécurise le calcul des décisions AQL et garantit la conformité de chaque lot avant expédition aux clients.

Elle répond à 3 enjeux majeurs :

- Fiabilité : L'application applique les normes d'échantillonnage AQL à la place de l'opérateur pour éviter toute erreur de jugement.

- Traçabilité : Toutes les données, photos de défauts et pièces jointes sont sauvegardées et liées au dossier de fabrication.

- Gain de temps : Une saisie tactile rapide sur le terrain et un formulaire qui se réinitialise complètement en un clic pour le contrôle suivant.

👤 Le Parcours de l'Opérateur (Les 6 Étapes)

- Étape 1 — L'opérateur identifie le lot (Onglet 1) : L'opérateur entre le numéro d'Ordre de Fabrication (OF). L'application charge automatiquement les détails du produit (Client, Article, Couleur). L'opérateur indique la quantité à contrôler, et l'application calcule instantanément la taille de l'échantillon à prélever.

- Étape 2 — L'opérateur compte les défauts et prend des photos (Onglet 2) : Pendant l'inspection, l'opérateur utilise de gros boutons tactiles ➕ / ➖ pour ajouter très facilement les défauts (Majeurs, Mineurs, Sécuritaires). Il choisit le motif du défaut et prend directement une photo avec la caméra/webcam.

- Étape 3 — L'application donne la décision automatiquement (Onglet 3) : En temps réel, l'application compare les compteurs aux seuils autorisés :

  - ❌ Refusé : Dès qu'un seuil est dépassé, le badge devient rouge et indique la cause.

  - ✅ Accepté : Si les défauts restent dans les limites, le badge devient vert.

  - Dérogation : L'opérateur peut cocher une option si le client autorise exceptionnellement le lot.

- Étape 4 — L'opérateur prend les mesures du vêtement (Onglet 4) : L'opérateur choisit une taille. La grille de mesures s'affiche. S'il entre une mesure hors tolérance, la case devient automatiquement rouge pour l'alerter.

- Étape 5 — L'opérateur ajoute les documents annexes (Onglet 5) : Il peut joindre en un clic des fiches techniques PDF ou d'autres photos, et les prévisualiser directement à l'écran.

- Étape 6 — L'opérateur valide et enregistre (Onglet 6) : Il renseigne le numéro de facture si un tri doit être imputé, puis clique sur Enregistrer. L'application stocke les données sur le serveur SQL, nomme proprement les fichiers et remet l'intégralité des 6 onglets à zéro pour le prochain contrôle.